# XX路管区居民消防教育培训提纲

提 纲

随着居民生活水平的提高，家庭装修和家用电器的普及，居民家庭火灾隐患日益增加，火灾频繁发生，为了提高居民群众的消防意识，减少居民住宅火灾的发生，就需要居民掌握一定的消防安全常识。为此我们根据近几年的居民火灾特点，编写这份消防安全教育提纲，旨在提高居民的消防安全技能，以减少火灾的发生，减少居民群众的生命、财产损失。

火灾基本原理

要预防火灾的发生，首先要对火灾发生的一些基本原理有所了解。什么是火灾：火灾是指在时间上和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害糯据物体的燃烧特性，我国一般把火灾分为五类：

l、A类火灾：是指同体物质火灾，一般燃烧时产生灼热的余烬，如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。

2、B类火灾：是指液体火灾和可溶化的固体物质火灾，如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醇、沥青、石腊火灾等。

3、c类火灾：是指可燃和易燃气体火灾，如煤气、天然气，液化石油气等。

4、D类火灾：是指金属类火灾，如钾、钠、镁、钛、铝合金火灾等，这类火灾在居民日常生活十分罕见。

5、带电火灾：是指带电物体燃烧的火灾。

火灾发生的直接原因

引起火灾的直接原因错综复杂，主要可以归纳为以下几种。

l、生活用火不慎，这主要包括取暖、照明、做饭、熏蚊、用火不慎以及死荻复燃引起火灾。随着生活用电的增加，可燃、易燃气体的使用日益普及，这方面引起火灾的因素在不断增加。

2、小孩玩火，包括小孩乱放鞭炮、玩火做游戏取乐等引起的火灾，近几年随着禁放鞭炮的解禁，这方面导致火灾的又有所上升。

3、违反电器安装使用安全规定，包括违规乱拉电线，不按规定使用铜丝、铁丝代替保险丝等引起的火灾。

4、吸烟，包括吸烟睡觉、醉酒吸烟以及乱扔烟头等。

家庭消防安全常识

一、安全用电

随着物质生活水平的提高，家用电器日益普及，随之而来家庭火灾隐患也越来越严重，特别是五、六十年代建造的一些建筑，因预留的用电量很低，线路老化，经常因用电超负荷而导致火灾发生。近年来，电器火灾已成为居民火灾的重点，逐年成上升趋势。

首先，在房屋的装修过程中，就应对电器线路的安装引起高度重视，必须严格按照规范安装。在安装过程中，要对将来的用电留有余量，最好使用单股金属导线（如铜线、铝线）但是不能铜线铝线混接，并尽量减少不必要的接头，铜线可采用绞接，最好进行焊接处理；铝线不宜采取绞接，可采用焊接或压接，对不可避免必须铜铝混接的线路，应采取压接方式，压接时铜线应挂锡，铜线铝线之间垫锡薄膜或挂锡的铜片。对从可燃装饰材料中穿过的电线应加用绝缘套管，并做防潮处理。对于目光灯镇流器电压与容量必须和灯管配套，并且最好使用电子镇流器，安装时不准直接崮定在可燃天花板、吊板或墙壁上。在可燃吊顶内暗装灯具，功率不能过大，灯具上方应有一定的散热空间；明装吸顶灯，灯具与可燃材料，如木制底座之间应铺垫石棉板或石棉布。开关、挂线盒、灯座一定要选用适用，应确保无接触不良或接头损坏，带电部分不得裸露在外，灯具在100W以上时，不得使用塑胶灯座。灯具在使用时，不得使用可燃物进行遮挡。在购买家用电器时，应尽量到正规的家电商场或大商场购买，并应索取发票和保修单，不要到早市购买像电热毯一类的小家电，以免引发火灾。对电热电器的使用安装，必须严格按照操作规程，在使用过程中电热器1米内不得有可燃物，不得在电热器上烘干物品，必须做到人走电断。电视机等家用电器在使用过程中如发生冒烟、发出电火花、发出异味等异常现象，应立即断电停止使用，并由专业技术人员进行修理。

在家庭用电防火中，还特别应注意一点，就是坚决不能用铜、铝、铁丝等代替保险丝。

二、安全用火

随着煤制气，液化石油气的普及，气体火灾的预防越来越重要，居民掌握一定的防气体火灾的常识，对减少生命财产损失具有特别重要的意义。气体火灾与爆炸是一种发生率高、危害大的火灾灾害。家庭气体火灾与爆炸主要原因是泄露，可燃气体从容器中泄露入空气中，当其浓度处于爆炸极限浓度范围内，遇点火源就会发生爆炸火灾。当装载气体的容器受热，气体膨胀压力加大，就会引发爆炸火灾，因此家中的液化石油气不宜装载过满，也不宜存放过多，以免引发意外事故。

造成气体泄露的几种原因是钢瓶总阀、减压阀，灶具阀门、胶管等，因此在初次使用燃气器具时应进行检查，防止泄露，检查应用肥皂溶液，绝对不能使用明火，以免引发火灾。灶具安袈应注意连接胶管不应过长。且必须使用耐油胶管。液化石油气钢瓶上不可堆放可燃物体。还应注意在使用时不得离人，不得在卧室内使用液化石油气，不得乱倒液化石油气残液，不得在家中到罐。如果减压阀或灶具发生故障应请专业技术人员进行维修，不得自行修理。一旦发生可燃气体泄露，挟不允许开芙电器和打电话，应立即打开门窗通风，并且要注意周围有无火种，以免引火进入室内。如果发生可燃气体火灾。应市即关闭气源，如是液化石油气应将气瓶搬离火场。

如冬季使用明火取暖，必须注意炉具的安装，炉具和烟囱应与可燃物保持安全距离，灰烬应待完全冷却后再倒里家中，以免死灰复燃引发火灾。一旦断电用蜡烛照明时，要注恿不得将蜡烛直接放在可燃物上，小得靠近窗帘，以免引发火灾。绝对不能酒后吸烟，尤其不能躺在床上吸烟。

三、初起火灾的扑救

燃烧一般分为三个阶段，即初起阶段、猛烈燃烧阶段、熄灭阶段。火灾如果在初起阶段及时扑救，就能避免损失扩大，因此掌握火灾扑救基本常识非常重要，扑救方法一般分为隔离灭火法、窒息灭火法、冷却灭火法、抑制灭火法，家庭常用的灭火法是隔离灭火、窒息灭火和抑制灭火法。

家用电器和用电线路一旦发生火灾，应立即拉闸断电，决不能带电灭火，不能使用水和泡沫灭火器。以免发生触电事故。正确灭火方法应使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器对准着火点进行扑救。可燃气体的灭火方法前面已经讲过，还应强调几点，钢瓶总阀着火可用湿布扑灭，炒菜锅起火可立即放入菜或将锅盖盖上，使用空气隔离灭火使火焰熄灭。

火灾扑救需要对灭火器的一些基本原理有所了解，泡沫灭火器，主要用于油品火灾的扑救，也用于固体火灾的扑救。使用方法是提住灭火器上部提把，左右晃动后，用铁丝将喷嘴疏通后将灭火器颠倒过来，对准火焰根部喷射即可。干粉灭火器，主要用于扑救液体火灾、可燃气体火灾和电器火灾，使用方法是先将灭火器上下颠倒几次，拔下保险销，一手紧握喷嘴，另一手压下压把，将喷嘴对准火焰根部喷射即可。

一旦火灾不能控制，应立即拨打火警119，冷静报清火灾地点，着火楼层，火灾类型，有无人员被困，是否是高层建筑。

火场逃生基本常识

如果在人员集中场所或家中发生火灾。正确掌握逃生方法就能保全自身。为了做好火灾时的自我保护，必须了解有关逃生和安全疏散的要领。

一、火灾中的人的心态特性

l、惊慌不安，火灾具有偶然性和突发性，一日发生火灾，立即会头皮发麻，产生高度的精神紧张，会产生深度不安的惊慌失措心态，它可使人陷入茫然失措、无法挽救的境地。因此在发生火灾的情况下。过好这一心态关非常重要。

2、惊恐惧怕。面对浓炳烈火，面对人群的纷乱骚动。深切感到生命将受到严重威胁，因此产生不能面对伤亡的强烈惧怕感。强烈的惊恐惧怕心理会严重干扰人的正常思维，削弱理性判断心理，失去与烟火拼搏的精神和勇气，导致束手无策或丧失抗争能力。

3、判断失误，惊慌惧怕心态会导致降低人的判断能力和人的非理智思维，加深判断的失误，出现非理智的错误行为，如跳楼等。

4、茫然失措，是麻木不仁、无所适从的表现。将导致丧失正确判断能力，盲目随大流，进一步进入不利境地。

5冲动与侥幸，火场巾，人们的惊慌、火、烟、热、毒的效应所产生的惧怕与茫然。最容易使人做出不理智的盲目的冲动行为。侥幸心理是人们经常出现的一种心态，尤其是面临灾祸之际，火场巾必须首先排除这种心理。

二、火灾中人的行为特性

l、回返性。是人们住地理环境生疏的状况下，自然利用的一种特性，因而存火灾逃生中具有普遍性。如果利用进来的路线（通道）回返，如该通道畅通，是逃生的较好路线，倘若该通道被烟火封锁，立即会感到无路可逃，从而丧失斗志，影响火场逃生。此外，一日从火场逃离，切记不可返回火场。

2、向群性，也称为聚集性或随流性，人们普遍存在人多壮胆、安全感增强的心理。但由于在火场中形成的群体，每个人都存在着惶惶不安和盲目性，所以。一般情况下，容易盲目地按着错误信息或指令导向，走向更危险的境地。

3、趋光性，火场中人人都具有习惯上奔向能见度好、明亮处躲避的趋向，通常奔向明亮方向逃生是正确的，但如果此方向无逃生通道或是火势蔓延的力向，此处就可能成为最危险之地。实际火场中，有时走廊或楼梯的一段被烟火封住，对此情况，若采取自我保护措施，冲过这一段光线昏暗处，是大有逃生可能的。因此。应正确加以判断，慎重决定逃生的地点和方向。

4、意向性，是凭自己的主观意念支配自己行为的一种倾向，靠主观臆断或不切实际的盲目幻想指导自己的行动，往往会陷入最危险的境地。发生火灾时应有鉴别的听从别人的意见，特别是专业人员的指挥。

5、暂避性，在火、烟、毒存在的情况下，人们习惯向不见烟火的方向进行逃避的倾向，将逃生仅着眼于脱离暂时的危险处境上，变成只解决临时燃眉之急的行动，表现为乱跑乱窜，钻入烟火暂时未延及的床下、桌下、厕所、盥洗室等，甚至从楼上跳下，这样一来往往会延误自我逃生的时机，将自己送到更危险的边缘。

6、混乱性，常起源一、一个人的乱跑、乱窜，进而影响更多人，造成混乱。

三、火场逃生的基本原则与方法

1、基本原则

（1）树立坚定的逃生信念，使之成为不论住任何艰难困苦的环境下，也能坚持的思想支柱。

（2）争时间、抢速度，是自我逃生的先决条件，人如在烟雾中停留时间过长，重者造成伤害以至死产，轻者逃生也受到极大妨碍，在火场中经常出现顾及财物而延误逃生，甚至逃离火场后，为取财物而返回火场，导致丧生的惨剧。

（3）逃生路线的选择要心中有数，住宅区居民平时要对周围环境做到心中有数，一日发生火灾按照平时选定的路线逃生；外出购物旅游住旅馆，应事先观察逃生路线，做到心中有数。

（4）根据情况，灵活处理逃生、报警，一般情况下，火灾初起阶段尽量进行扑救，扑救无望应立即逃离火场，并立即拨打火警119。

（5）避免形成聚集、拥挤和践踏局面，不能只顺自己逃生，不顾别人死活。

（6）不要滞留住没有消防设施的场所，逃生时可将临街的房间和阳台等作为临时避难场所，千万不可滞留于走廊普通楼梯间等烟火容易波及又没有消防设施的部位。

（7）针对不同情况，充分利用各种消防设施，防火门、防烟楼梯间、露天楼梯等，都是为逃生创造条件，提供帮助的有效设施，火灾时应充分利用。

2、逃生的基本方法

实际火灾中，如果能将逃生方法运用得当，就能顺利逃生。

（1）逃生行动，是争分夺秒的行动。正确的逃生方法是在听到火灾警报或“着火了”的喊声后，立即起床穿衣，关闭电源，离开房间关闭房门，但应先用于触摸房门，如果房门烫手则说明门外已有烟火。无法开门冲出。就应紧闭房门，进行封堵以防烟火侵入，避至阳台或临街的面户呼救，如火势紧急可将窗帘、被单等撕开结成绳索，最好用水打湿，牢固系于暖气管或窗框等处，以便软着陆。如用手触摸房门不烫手。可打开房门逃生，离开房间后应关闭房门，用浸湿的毛巾等掩住口鼻，以低姿循安全通道逃生，首先应选择距离近直达楼外的通道逃生。当楼梯口或下行通道被烟火封闭时，应首先弄清烟火弥漫的程度和逃生距离，如必须通过的通道距离较短。火势较弱，可用湿衣服掩住口鼻迅速通过，如距离较长火势较猛，可向上层建筑如屋顶天台逃生。值得提醒的是对于未能逃离火场的人员，要选择阳台、屋顶平台、临街窗户等容易被人发现和能够避开烟火的部位进行暂避和等待，以嘁话、招手等方式进行呼救。

（2）逃生中的自我保护，火场上的烟气都具有较高的温度和一定的毒性，因温度较高所以有毒气体大多聚集在通道上方，贴近地面的部位毒性最低，因此逃生时应采取低姿， 困剧烈运动会增大肺活量，因此逃生时不应猛冲猛跑，另外 逃生时应注意随手关闭旁门以防火势莲延。

以上所讲是居民在日常生活应掌握的一些基本的消防安全常识，只要掌握熟练运用这些技能，就能预防和减少火灾的危害。