EXPERTBIOS 使用說明:

注意 !如要使用顯示卡背板上的BIOS切換按鈕必須在關機的狀況下，才可按顯示卡背板上的BIOS切換按鈕。

- EXPERTBIOS　簡介:

- 在未按下BIOS切換按鈕前，此顯示卡和一般的顯示卡並無不同。但您仍可使用EXPERTBIOS 的其他功能。

- 請於驅動程式光碟片中，選取 EXPERTBIOS 的檔案夾，並選取檔案夾內的 GWFlash.exe 執行檔。執行此程式會出現如(圖 1-1)

(圖1-1)

圖 1-1:此視窗顯示您目前顯示卡的BIOS 資訊

- 您可選取功能欄中的 File 會出現如(圖1-2).

(圖1-2)

- 在File中有四個選項

“Update BIOS”:請先從網路下載最新的BIOS檔案。並選擇此項目，依視窗中的指示，指向您所下載檔案的路徑，更新您的BIOS。

“Restore BIOS”:此選項表示，當您不知在何種狀況把第一顆BIOS的資料毀損或遺漏時，可利用此選項將第二顆 BIOS的資料複製到第一顆BIOS內，使您的顯示卡能正常工作。

PS: 此功能只在您按下BIOS切換按鈕後才能動作。

“Save BIOS”　：將BIOS 資料儲存為一個實際的檔案，當未按BIOS切換按鈕前，所儲存的為第一顆BIOS資料。當按下BIOS切換按鈕後所儲存的為第二顆BIOS資料。

- EXPERTBIOS　使用方式

注意 !在Windows下作BIOS更新的動作，必須要先安裝驅動程式，並且在640X480的顯示模式以上才可使用。

1. 當您按下BIOS切換按鈕後且開啟您的電腦並執行GWFlash.exe程式時會出現如圖(2-1)畫面，這表示您的顯示卡目前在 EXPERTBIOS的保護還原模式。

圖(2-1)

2. 如您選擇圖(2-1)中的“OK” 選項，則會直接跳到Restore BIOS　執行救援動作如圖(2-４)。如果您選擇 “Cancel”選項，就會出現如圖(2-２)的BIOS資訊。

圖(2-２)

3. 選擇圖(2-２)中的FileRestore BIOS如圖(2-3)

圖(2-3)

4. 當您選擇 Restore BIOS後，馬上會出現如圖(2-４)。此視窗顯示您目前顯示卡在保護還原模式中，第二顆BIOS的資料，請選擇「確定-」。

.

圖(2-４)

5. 當您按下圖(2-４)中的「確定」選項後，會出現如圖(2-5)。此圖代表顯示卡正在作BIOS的救援動作

圖(2-5)

6.當您完成了救援的動作後，Windows會出現一個視窗，告訴您救援成功，並請重新啟動電腦，此時請您用手動的方式關機，並將BIOS切換按鈕切回原來狀況，再重新開機。此時您已經完成以EXPERTBIOS作救援的動作。