使用手冊

SSD 韌體更新使用方式

支援作業系統列表

支援 Windows XP/Vista/7 and Fedora Core 14 / 32位元。

註: 1. 平台需含有 Microsoft AHCI 驅動程式並開啟 AHCI 模式。

2. 需使用系統管理員權限以執行此工具。

使用前需知

1. 更新韌體會抹除SSD 內之資料，因此，我們強烈建議在更新韌體之前進行資料備份。

2. 更新過程中請勿移除裝置或關閉電源，否則可能對裝置造成不可預測之損壞。

流程說明

1. 將廣穎之SSD 與電腦連結。(需直接使用SATA 介面，不可透過轉接頭。)

2. 雙擊 “SF FieldUpdater V1.2 for Windows.exe” 圖示開啟韌體更新工具。

3. SSD 韌體更新工具會自動掃瞄連接到的裝置並在主視窗中列出。

4. 選擇一至多個欲更新韌體之SSD。若欲同時更新兩個以上之SSD，請確認各SSD

在”Signature”欄位中之編號之後五碼皆不同，以免造成更新失敗。

5. 選擇欲更新韌體之SSD後，點選“Update Firmware…”按鈕。

6. 依”Signature”欄位中之編號選則對應的韌體檔如下面圖示點選“開啟舊檔”按鈕。

SSD V30:

22788_fw_cl_mlc_Micron_64Gb_MT29F128G08CFAAAWP_2Q_2C_1D_S_PP_R00714_s512.vic

22797_SPCC_FW505.vic

22881_SPCC_FW505.vic

22900_SPCC_FW505.vic

27082_SPCC_FW505.vic

SSD V60

22789_SPCC_FW505.vic

22797_SPCC_FW505.vic

22853_SPCC_FW505.vic

22877_SPCC_FW505.vic

22879_SPCC_FW505.vic

22880_SPCC_FW505.vic

22881_SPCC_FW505.vic

27082_SPCC_FW505.vic

SSD V70

22756_SPCC_FW505.vic

22877_SPCC_FW505.vic

22879_SPCC_FW505.vic

22881_SPCC_FW505.vic

22896_SPCC_FW505.vic

22898_SPCC_FW505.vic

22900_SPCC_FW505.vic

22982_SPCC_FW505.vic

SSD S60

22756_SPCC_FW505.vic

22789_SPCC_FW505.vic

22797_SPCC_FW505.vic

22853_SPCC_FW505.vic

22877_SPCC_FW505.vic

22879_SPCC_FW505.vic

22880_SPCC_FW505.vic

22881_SPCC_FW505.vic

22896_SPCC_FW505.vic

22898_SPCC_FW505.vic

22900_SPCC_FW505.vic

22982_SPCC_FW505.vic

27082_SPCC_FW505.vic

SSD S70

22756_SPCC_FW505.vic

22789_SPCC_FW505.vic

22797_SPCC_FW505.vic

22853_SPCC_FW505.vic

22877_SPCC_FW505.vic

22879_SPCC_FW505.vic

22880_SPCC_FW505.vic

22881_SPCC_FW505.vic

22896_SPCC_FW505.vic

22898_SPCC_FW505.vic

22900_SPCC_FW505.vic

22982_SPCC_FW505.vic

27082_SPCC_FW505.vic

7. 上述步驟完成後將彈出一個警告視窗。請確認裝置內之資料已完成備份後點選”Proceed”按鈕

繼續更新。若需備份資料請點選”Cancel”按鈕離開此更新工具。

8. 韌體更新完成後，綠色打勾符號會出現在裝置圖示上。

9. 點選“Rescan For Drives”按鈕確查看韌體版本資訊並確認SSD 之韌體是否已完成更新。