昂达炫音VX系列MP3固件刷新方法

- 从系统卸载掉以前安装的MP3驱动程序及刷新程序，下载安装新版本的的驱动及刷新程序。

- 取出电池，长按开机键不放。

从步骤2开始，到整个刷新过程结束，都要一直长按开机键不能松手，否则会造成刷新失败！

- 长按开机键的同时，将MP3连接到电脑

- 运行固件更新程序（注意长按开机键不松手）

- 系统将自动搜寻新的硬件设备，此过程将持续至少30秒左右，视用户电脑配置状况有所区别，注意不要松手放开开机键.

- 找寻到新的硬件设备后，系统可能会有如下提示：

- 系统识别完新的硬件设备后，会出现一个更新的界面，选中“格式数据区”，并点击“开始”进行刷新。

- 系统将自动完成刷新过程。

- 刷新完成后，安全删除USB设备，正确将MP3与电脑断开连接，装上电池，即可正常播放了。

注意：

如果部分用户操作不当，刷新失败无法开机，正常连接电脑也无法识别，请重复步骤2至步骤9操作。